Toshiba Luft-Luft-Gegenstromwärmetauscher

VN-250TE                                                                    
                                                                                          
Gerätegehäuse aus verzinktem Stahlblech, schall- und wärmedämmend 	verkleidet. Luftein- und -austritt auf Vorder- und Rückseite. Der leicht zugängliche Hochleistungs- Gegenstromwärmetauscher besteht aus gut zu reinigendem Kunststoff. Das Gerät eignet sich hervorragend um eine 100% Frischluftzufuhr in einem Raum so umweltfreundlich wie möglich umzusetzen. Um auch verzweigte Luftverteilungen gut zu erreichen, lassen sich über zwei verschiedene Lüfterdrehzahlen unterschiedliche Pressungen abdecken. Das Gerät lässt sich unabhängig via Kabelfernbedienung (RBC-VNC1) oder über zwei 12V DC Schütze in Verbindung mit einer Klimaanlage betreiben. Zur Verhinderung von 
Schwitzwasser und Eisbildung im Kanalsystem lässt sich ein Vorheizregister (RBC-VNH2 + RBC-VNP1) als Option vorschalten.                                                                
                                                                                          
              VENTILATOR

Zwei extrem leise laufende, statisch und dynamisch                          
              ausgewuchtete Spezial-Radialventilatoren sorgen für                         
              einen bestmöglichen Wirkungsgrad. Die Ventilatoren                          
              lassen sich auf 2 Stufen schalten.                                          
                                                                                          
              TECHNISCHE DATEN                                                            
                                                                                          
              Enthalpieaustausch Wirkungsgrad :                                           
              Kühlperiode: 66 %                                                         
              Heizperiode: 73 %                                                         
              Betriebsbereich: -10 - 40 °C                                                
                                                                                          
              Luftvolumenstrom  H/N: 250 / 170 m³/h                                       
              Lüfteranzahl: 2 Stck.                                                       
                                                                                          
              ELEKTRISCHE DATEN:                                                          
              Leistungsaufnahme H/N: 119 / 79 W                                           
              Spannungsversorgung: 230/1/50 V/Ph/Hz                                       
              Zulässiger Spannungsbereich: 220-240 V                                      
                                                                                          
              Schalldruckpegel                                                            
              in 1,5m Entfernung*: 21 dB(A)                                             
                                                                                          
              ABMESSUNGEN:                                                                
              Breite/Tiefe/Höhe Gerät: 599/882/270 mm                                     
              Betriebsgewicht inkl. Paneel: 29 kg                                         
                                                                                          
              Fabrikat: TOSHIBA                                                           
              Typ: VN-250TE

Bezugsquelle: BKL Air Conditioner GmbH

Tel. 02154/922150

Internet www.toshiba-klima.net

* Schalldruckpegel nach JIS - B8516, Messung unter dem                      
              Gerät, kleine Lüfterstufe.

Technische Änderungen/Irrtum vorbehalten